CIONTU CLAUDIA-ELENA

CR3.1B

DECODIFICATOARE BCD - ZECIMAL

ŞI BCD - 7 SEGMENTE

Scopul lucrării

Lucrarea îşi propune studiul decodificatorului BCD-zecimal integrat, CBD442 si al decodificatorului BCD-7segmente integrat CBD447

Generalităţi

Aşa cum am arătat în lucrarea precedentă, decodificatorul este un circuit logic combinaţional cu n intrări şi m ieşiri, realizat în tehnologie MSI, care activează una sau mai multe ieşiri în funcţie de cuvântul de cod aplicat la intrare.

Decodificatorul BCD-zecimal

Prescurtarea BCD semnifică zecimal codat binar.

Schema bloc a unui decodificator BCD-zecimal este prezentată în fig. 10.1.

Spre deosebire de codul binar natural, BCD nu include combinaţiile binare 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, combinaţii ce corespund numerelor zecimale 10, 11, 12, 13, 14 şi 15.

Apariţia oricăreia din cele 6 combinaţii de intrare excluse, duce toate ieşirile în starea 1 logic. Se spune că decodificatorul rejectează datele false.

Funcţionarea decodificatorului din fig. 10.1 (în varianta integrată - CDB 442, anexă, fig. A7) este descrisă de tab. 10.1. Zona haşurată a tabelului 10.1 corespunde codului BCD.

Decodificatorul BCD - 7 segmente

Decodificatorul BCD - 7 segmente integrat (D147D sau CDB447) prezintă schema bloc din fig. 10.2, acceptă un cod de intrare BCD şi produce ieşirile adecvate pentru selectarea segmentelor unui digit cu 7 segmente utilizat pentru reprezentarea numerelor zecimale 0, 1, .., 9.

Cele 7 ieşiri ( a , b , c , d , e , f , g ) ale decodificatorului, active în stare "jos", comandă display-ul cu 7 segmente prezentat în fig. 1.16, lucrarea nr. 1.

Modul de formare al numerelor zecimale 0, 1, ..., 9 cu ajutorul celor 7 segmente este prezentat în fig. 10.3.

Se observă că segmentele activate în cazul combinaţiilor logice de intrare interzise în BCD (ce corespund numerelor zecimale 10, 11, ..., 15), nu au practic nici o semnificaţie.

Se mai observă că în cazul circuitului integrat CDB447, cifrelor 6 şi 9 le lipsesc segmentele a, respectiv d, v. fig. 1.16, lucrarea nr. 1.

Tabelul de adevăr al decodificatorului BCD - 7 segmente integrat CDB447 este tab. 10.2.

Studiul decodificatorului BCD - zecimal

Se utilizează decodificatorul BCD-zecimal CDB442, fig. 10.4;

Se completează fig.10.4 cu numărul pinilor circuitului integrat CDB442, inclusiv pinii de alimentare, preluaţi din anexă, fig. A.7;

Se implementează decodificatorul pe platforma de montaj;

La intrările A0, A1, A2 şi A3 ale decodificatorului se cuplează ieşirile omoloage ale divizorului de frecvenţă DF-1 pus în regim de numărător comandat prin tact manual de către FTM-1;

Ieşirile 0 1 9 Y ,Y ,...,Y se conectează în ordine la 10 circuite de semnalizare din BS;

Se alimentează circuitele platformei de la sursa de 5V prin cuplarea întrerupătorului K1 din BA-1;

Se verifică pas cu pas tab. 10.1.

Studiul decodificatorului BCD – zecimal cu 2 intrări şi 4 ieşiri

Studiul decodificatorului BCD - 7 segmente

Conţinutul referatului

Schemele din fig. 10.1 ... 10.7 completate, după caz, prin numerotarea pinilor circuitelor integrate utilizate.

Decodificator_BCD_zecimal

Decodificatorul_BCD-7-segmente

Decodificator_BCD–zecimal-cu-2-intrări-4ieşiri

Tabelul 10.1  am dat 3 exemple

Tabelul 10.2  am dat 3 exemple

Observaţii personale ale studentului.

Tabelele de adevar au fost respectate iar rezultatele arata ca decodificatoarele functioneaza corect.